A) DESCRIÇÃO DA ETAPA DO PROCESSO:

Alimentar a máquina com eixos da família “EM”, que é identificado pelo carimbo modelo e/ou comprimento dos mancais e/ou contra peso com os dígitos conforme tabela “1”, usinar e descarregar no container e transportar para operação seguinte.

B) RESULTADOS ESPERADOS:

- Eixos devem estar dentro do especificado.

- Modelo EMU (1590) - produção de 367 peças / hora (máx).

- Modelos EM/EMU/VCC/VEM/EMX2 - produção de 439 peças / hora (máx).

- OPERADOR: responsável pela operação da furadeira.

- METROLOGISTA: responsável pelo controle dimensional dos Eixos.

- GERENTE INDUSTRIAL: responsável pelas disposições tomadas para garantir a conformidade do produto.

- C) AO DETECTAR UM DESVIO DE QUALIDADE:

- O operador deve imediatamente comunicar o preparador.

- Se o preparador julgar necessário a presença imediata do metrologista/supervisor, a linha deve ser parada até que seja liberada pelo metrologista/supervisor.

- Selecionar as peças não conformes e segregá-las do lote, enviando-as à Metrologia para avaliação pelo metrologista (válido também após cada troca de ferramenta e após parada de máquina por 30min. ou mais).

- Devem ser tomadas ações de rastreabilidade, segregação e disposição do lote suspeito de acordo com PSD007.

- Oportunamente em tempo hábil o supervisor deve tratar da remoção das causas que gerou o desvio.

D) CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

- Uso correto do E.P.I.: Sapato, protetor auricular, luvas e creme protetivo, óculos de segurança

E) PONTOS IMPORTANTES:

- (*) Controlar 01 peça a cada troca de ferramenta, cada troca de tipo ou manutenção (Preparador deve medir os itens afetados).

- Para os característicos de controle, onde o meio de controle é a MMC é adotado o “Registro de Qualidade” (arquivo eletrônico).

F) MATERIAIS DE CONSUMO (UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS):

| Nome do produto químico | Código | Compatibilidade HFC | Aplicação do produto químico |
| --- | --- | --- | --- |
| Creme Luvex Silfree 1 | 9391 | Controlado | Proteger as mãos |
| Óleo Nonruster P 750 - Yushiro | 5940 | Controlado | Protetivo |
| Caneta Retroprojetor | - | Uso Livre | Marcação de peças |

Todos os produtos químicos utilizados na empresa (conforme tabela acima), devem receber uma etiqueta, conforme

abaixo, que os diferenciará em produtos de Uso Livre, Uso Controlado e Uso Incompatível.

Obs.: Quando houver troca de tipo, preparação ou troca de ferramentas, controlar todos os itens afetados.

Legenda: Responsável pela medição  =>  (1) Operador de produção / (2) Controle final de linha /

(3) Preparador na troca de ferramenta / (4) Metrologista.

| - TABELA “1” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Matéria Prima (MP) | - Identificação da MP | - Código - Pré-usinado | - Modelo | - Excentri- - cidade | - Carimbo - Modelo |
| - 01.335.1064 | 1064 ou E14 | 11.339.1061 | EM (BR) | 7,45 | 4 |
| - 01.335.1066 | E06 | 11.399.0031 | VCC | 7,15 | 6 |
| - 01.335.1074 | E07 | 11.399.0034 | VCC | 8,75 | 2 |
| - 01.335.1074 | E07 | 11.399.0008 | VCC | 8,75 | 8 |
| - 01.335.1066 | E06 | 11.399.0030 | VCC | 5,25 | 4 |
| - 01.335.1066 | E06 | 11.399.0032 | VCC | 6,95 | 0 |
| - 01.335.1074 | E07 | 11.399.0033 | VCC | 7,95 | 1 |
| - 01.335.1074 | E07 | 11.399.0007 | VCC | 7,95 | 7 |
| - 01.335.1066 | E06 | 11.399.0011 | VCC | 7,45 | 3 |
| - 01.335.1074 | E07 | 11.399.0012 | VCC | 9,95 | 5 |
| - 01.335.1065 | 1065 ou E15 | 11.399.1018 | VEMX | 9,95 | L |
| - 01.335.1065 | 1065 ou E15 | 11.399.1015 | VEMX | 7,95 | H |
| - 01.335.1064 | 1064 ou E14 | 11.399.1012 | VEMX | 7,45 | E |
| - 01.335.1064 | 1064 ou E14 | 11.399.1010 | VEMX | 5,25 | R |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.339.1590 | EMU | 2,95 | P |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.339.0062 | EMU | 7,45 | F |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.339.0013 | EMU | 3,45 | N |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.334.1172 | EMU | 5,25 | M |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.334.1171 | EMU | 8,45 | K |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.334.1170 | EMU | 7,95 | H |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.334.1168 | EMU | 3,95 | E |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.334.1168 | EMU | 7,15 | X |
| - 01.335.1007 | EMU ou E08 | 11.334.1166 | EMU | 6,60 | O |
| - 01.335.1150 | E18 | 11.339.1380 | EMX2 (BR) | 7,95 | 5 |
| - 01.335.1150 | E18 | 11.339.1382 | EMX2 (BR) | 8,75 | 7 |
| - 01.335.1151 | E19 | 11.339.1379 | EMX2 (BR) | 7,45 | 4 |
| - 01.335.1151 | E19 | 11.339.1378 | EMX2 (BR) | 6,95 | 3 |
| - 01.335.1150 | E18 | 51.339.1381 | EMX2 (BR/It) | 8,45 | 6 |
| - 01.335.1150 | E18 | 51.339.1384 | EMX2 (BR/It) | 9,95 | T |
| - 01.335.1150 | E18 | 51.339.2132 | EMX2 (BR/It) | 8,25 | 8 |

- Eixo VEMX, similar ao desenho acima (NÃO tem alargamento)

- G) Característicos de controle para EIXO EM - Itália (Europa e/ou Brasil) e/ou VEMX e/ou EMX2 e/ou EMU:

| Descrição da característica de controle | # Especificação | Tam. Amostra/ Freq. (Minutos) | Meio de controle | # Ação Corretiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40- Profundidade do furo de desgaseficação | # 23,5 +/- 0,5 | 1/15 (*) / (1 e 3) | CQ-04-089 CQ-04-094 | Trocar, fixar ferramenta e/ou corrigir pré-set. |
| 40.1- Diâmetro do furo de desgaseficação | # 3,5 +/- 0,2 | 1/15 (*) / (1 e 3) |  |  |
| 42- Ângulo do furo de desgaseificação | # 20° +/- 3° | 1/60 (*) / (4) | MMC | Verificar desgaste da |
| 43- Posição do furo de desgaseificação | # 7,7 +/- 0,2 | 1/60 (*) / (4) | MMC | bucha guia e/ou alinhar |
| 43- Posição do furo de desgaseificação (somente para modelo EMX2). | # 7,9 +/- 0,2 | 1/60 (*) / (4) | MMC | dispositivo c/ ferramenta. |
| 43- Posição do furo de desgaseificação (somente para modelo EMU). | # 7 +/- 0,2 | 1/60 (*) / (4) | MMC |  |

- G) Característicos de controle para EIXO – VCC, similar ao desenho acima:

| Descrição da característica de controle | # Especificação | Tam. Amostra/ Freq. (Minutos) | Meio de controle | # Ação Corretiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40- Profundidade do furo de desgaseificação | # 23,5 +/- 0,5 | 1/15 (*) / (1 e 3) | CQ-04-089 CQ-04-094 | Trocar, fixar ferramenta e/ou corrigir pré-set. |
| 40.1- Diâmetro do furo de desgaseificação | # 3,5 +/- 0,2 | 1/15(*) / (1 e 3) |  |  |
| 42- Ângulo do furo de desgaseificação | # 20° +/- 3° | 1/60 (*) / (4) | MMC | Verificar desgaste da |
| 43- Posição do furo de desgaseificação | # 7,7 +/- 0,2 | 1/60 (*) / (4) | MMC | bucha guia e/ou alinhar dispositivo c/ ferramenta. |

H) Trocar a broca Ø3,5mm com 5000 ciclos e utilizar pinça Ø3,5mm.